Utgåva 2028:1 20261231

Remissversion

Sista svarsdatum 27/4 2026. Skicka yttranden till certifieradatervinning@avfallsverige.se

2028

CERTIFIERINGSREGLER FÖR

KOMPOST

SPCR 152

Förord	4

1.	Inledning	5

1.1	Allmänt om certifiering	5

1.2	Certifieringsreglernas omfattning	5

1.3	Definitioner	6

2.	Villkor för certifiering av kompost	9

2.1	Allmänt	9

2.2	Ansökan	9

2.3	Kvalifikationsår	9

2.4	Fortlöpande kontroll	13

2.5	Märkning	13

2.6	Giltighetstid för certifikat	13

2.7	Ändring av certifierad produkt	13

3.	Systemkrav och tekniska krav	14

3.1	Substrat	14

3.2	Kvalitetskontroll	14

3.3	Behandlingsprocess	17

3.4	Provtagning	18

3.5	Produkt	20

3.6	Kontroll av produkt	22

3.7	Innehållsdeklaration	22

3.8	Råd och anvisningar för användning av kompost	23

4.	Tillverkarens egenkontroll	25

4.1	Allmänt	25

4.2	Styrande dokument	25

4.3	Redovisande dokument	26

4.4	Ledningens genomgång	26

4.5	Utbildning av personal	27

4.6	Hantering av färdig produkt	28

4.7	Hantering av avvikande produkt	28

4.8	Korrigerande åtgärder	28

4.9	Spårbarhet	28

4.10	Handlingsplan	28

4.11	Klagomål	29

4.12	Inrapportering till Avfall Web	29

5.	Revision utförd av RISE	30

5.1	Kompetenskrav för produktrevisorer	30

5.2	Genomförande	31

5.3	Övervakad provtagning	31

5.4	Åtgärder vid underkänd egenkontroll	31

5.5	Rapportering	31

6.	Övriga villkor för certifiering	33

6.1	Revidering av certifieringsregler	33

6.2	Certifikatsinnehavarens ansvar	33

6.3	Rätten att använda certifieringsmärket	33

6.4	Certifikat	33

6.5	Återkallande av certifikat	33

6.6	Åtaganden vid återkallande av certifikat	34

6.7	Återlämnande av certifikat	34

6.8	Certifieringsorganets ansvar	34

6.9	Sekretess	34

6.10	Överklagande	34

6.11	Avgifter	35

7.	Referenser	36

8.	Bilagor	38

Bilaga 1	38

Bilaga 1a   Substrat	38

Bilaga 1b   Tillsatsmedel och processhjälpmedel	38

Bilaga 2   Provtagning och analys av kompost	39

Bilaga 3   Krav på smittskydd	41

Bilaga 4   Utformning av märket för certifierad kompost	44

Bilaga 5   Obligatoriska uppgifter till Avfall Web	45

- Förord

Dessa certifieringsregler anger villkor för certifiering, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll för certifierad kompost.

Förändringar i årets regelverk

I förslaget till regler för 2028 har en större översyn gjorts. Det gör att det blivit förändringar såväl av kapitelindelning som innehåll. Ny text är gulmarkerad. Borttagen text är överstruken och rödmarkerad.

Certifieringssystemet

Avfall Sverige äger certifieringssystemet SPCR 152.

Tekniska krav enligt kapitel 3 har tillsammans med krav på fortlöpande kontroll enligt kapitel 4 och 5 tagits fram av Avfall Sverige i samarbete med bl.a. RISE, Sweco, Dansk Jordforbedring och SLU. Certifiering utförs av RISE och uppfyllande av tekniska krav.

Den fortlöpande kontrollen består av tillverkarens egenkontroll och revision utförd av RISE. Revision utförs vid besök hos tillverkaren och omfattar granskning av tillverkarens egenkontroll.

Certifieringsreglerna bygger på gällande standarder och kriterier beskrivna i RVF-rapport 99:2 (AFR-rapport 257) "Sjösättning av certifieringssystem för kompost och rötrest" [1]. Styrgruppen för Certifierad återvinning gör årligen en översyn av certifieringsreglerna. Aktuell upplaga av certifieringsreglerna finns att hämta på Avfall Sveriges webbplats www.avfallsverige.se. Andra dokument som ligger till grund för certifieringsreglerna är aktuell version av lagstiftningen rörande animaliska biprodukter [2] och [3].

Certifieringsreglerna fastställs genom beslut i styrgruppen för Certifierad återvinning. Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger om året. I styrgruppen är såväl tillverkare, användare, berörda branschorganisationer som experter representerade.

Denna utgåva träder i kraft 2028-01-01.

Emelie Ljung

Ordförande, Certifierad återvinning

Inledning

Allmänt om certifiering

Certifiering innebär bestyrkande från ett oberoende certifieringsorgan att en produkt uppfyller krav ställda i en standard eller annan form av specifikation. Detta bekräftas genom certifikat.

Certifieringsreglernas omfattning

Dessa certifieringsregler avser certifiering av kompost, baserat på rena källsorterade biologiskt nedbrytbara substrat. De krav som ställs gäller: ingående substrat, leverantörer, insamling och transport, mottagning, behandlingsprocess, produkt samt innehållsdeklaration och råd och anvisningar för användning av kompost.

Kompost tillverkad av avloppsfraktioner omfattas ej av dessa regler.

Syftet med certifieringssystemet är att certifiera kompost inte färdiga jordblandningar där andra material, som torv, matjord, grus, sand och mineralgödsel, ingår utöver komposten från biologiskt avfall. En blandad jordprodukt som innehåller certifierad kompost får dock bära certifieringssystemets märke även om inte slutprodukten omfattas av systemet

Certifieringsreglerna bygger på projektet ”Kvalitetssäkring av kompost och rötrest från organiskt avfall”. Projektet har redovisats bl.a i RVF rapport 99:2 ”Sjösättning av certifieringssystem för kompost och rötrest” [1]. Andra dokument som ligger till grund för certifieringsreglerna finns i referenslistan, [2] och [3].

Definitioner

Animaliska biprodukter	Animaliska biprodukter (ABP) är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur. Även kommersiellt fångad fisk och rens från sådan fisk omfattas. Det gör också ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel [2 och 3].

Avloppsfraktioner	Avloppsfraktioner som härstammar från källor som kan antas innehålla humanfekalier, humanurin eller kommunalt avloppsvatten.

Certifierad kompost	Kompost certifierad enligt regelsystemet för Certifierad återvinning, SPCR 152.

Certifieringsorgan	Ett certifieringsorgan är en juridisk person som är ackrediterat av SWEDAC. Certifieringsorganet är en oberoende part som intygar överensstämmelse med specificerade krav.

Distributör	Juridisk person som enligt avtal med tillverkare tillhandahåller tjänsten leverans av kompost till slutanvändare.

Egenkontroll	System för att kontrollera sin verksamhet, vilket inkluderar provtagningar och dokumenterade rutiner som upprättas för att säkerställa att avsedd kvalitet på produkten uppnås.

Hygieniseringskontroll	Hygieniseringskontroll är ett fristående kontrollmoment som utförs av kontrollorganet under kvalifikationsåret som ett led i att påvisa smittskyddssäkerhet.

Kompost	Kompost framställs av organiskt material genom en kontrollerad, biologisk nedbrytningsprocess med tillgång till syre. Processen stabiliserar materialet och säkerställer att det blir gynnsamt för ny planttillväxt. Kompost används som råvara vid jordtillverkning samt som jordförbättrings- och gödselmedel, vilket gör att växtnäring och organiskt material recirkuleras.

Kontrollorgan	Organ som utför kontroll.

Kvalifikationsår	Certifikat kan medges tidigast efter ett års kontroll, ett så kallat kvalifikationsår. Kvalifikationsåret startar vid första kontrolltillfället.

Källsortering	Sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit, till exempel i hushållet. Med källsortering menas här avfall som har sorterats ut på samma plats som där avfallet har uppkommit, till exempel i hushållet.

Ledning	Ledning i ledningens genomgång är den nivå i organisationen som har ansvaret och mandatet att styra, följa upp och förbättra ledningssystemet.

Leverantör	Juridisk person som enligt avtal med tillverkare levererar substrat till en anläggning.

Leverantörsbedömning	Kontroll som den certifierade anläggningen utför för att kontrollera sina substratleverantörer och för att säkerställa kvaliteten på substrat och kompost.

Matavfall	Alla typer av matavfall, inklusive använd matolja, från restauranger, storkök och andra typer av kök, inbegripet centralkök och hushållskök. Detta substrat omfattas av ABP-lagstiftningen om det är avsett att gå vidare till en anläggning [3].

Med matavfall avses här biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från hushåll, kontor, restauranger, grossister, matsalar, catering och detaljhandelslokaler och biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från livsmedelsindustrin som är jämförbart med sådant avfall.

Naturgödsel	Alla slags exkrementer och/eller urin från produktionsdjur, utom från odlad fisk, med eller utan strö [2].

Omvandling	Begrepp som återfinns i förordning (EU) 142/2011. Med omvandling menas i detta dokument en process som vanligtvis består av hygienisering (pastörisering) med efterföljande kompostering. Hygieniseringen kan även ske under eller efter kompostering, beroende på kompostanläggningens konstruktion.

Parti	Avser en avgränsad mängd med homogen sammansättning som har verifierats och som producerats under en definierad tid. I normalfallet är ett parti den mängd kompost som producerats under den tid som en samlingsanalys representerar.

Process	Samtliga steg under behandlingsprocessen från substrat till kompost.

Processhjälpmedel	Tillsats som är avsedd att underlätta eller möjliggöra steg i behandlingsprocessen. Tillåtna processhjälpmedel anges i bilaga 1b.

Produkt	Med produkt i dessa regler avses kompost i leveransklart skick före inblandning av tillsatser som torv, matjord, grus, sand, mineralgödsel eller motsvarande.

Styrgrupp	Styrgruppen för Certifierad återvinning är sammansatt av representanter från livsmedelsorganisationer, berörda branschorganisationer samt jordbruksbranschen.

Substrat	Biologiskt nedbrytbart material som används för produktion av kompost. Tillåtna substrat anges i bilaga 1a.

Synliga föroreningar	Synliga föroreningar är främmande föremål såsom plast, glas, metall och kompositmaterial med en storlek > 2,0 mm.

Tillsatsmedel	Tillsats som är avsedd att förbättra slutproduktens kvalitet. Tillåtna tillsatsmedel anges i bilaga 1b.

Tillverkare	Juridisk person som producerar kompost.

Transportör	Juridisk person som ingått ett transportavtal med tillverkare eller på uppdrag av distributör, kommun eller organisation fysiskt samlar in och/eller transporterar substrat och/eller produkt.

Villkor för certifiering av kompost

Allmänt

I detta kapitel anges villkoren för certifiering av kompost. Dessa beslutas av en styrgrupp. Villkoren revideras vid behov, dock minst årligen.

Innan certifikat kan utfärdas görs en inledande bedömning av produkten och av den fortlöpande kontrollen under ett kvalifikationsår. Certifikat gäller tills vidare under förutsättning att den fortlöpande kontrollen fungerar, enligt kapitel 4. Övriga villkor framgår av kapitel 3 och 6.

Ansökan

Ansökan om certifiering skall ske skriftligen och innehålla:

- datum

- signatur av behörig firmatecknare

- produktionsplats

- namn på produkten

- användningsområde

- översiktlig beskrivning av anläggningens process, organisation och ledningssystem.

Senast under kvalifikationsåret skall ansökan kompletteras med:

- tekniskt underlag, provningsrapporter

- beskrivning av tillverkarens egenkontroll

- processbeskrivning

- förslag till märkning enligt kapitel 2.5.

Kvalifikationsår

Anläggning med certifierad produkt som önskar certifiera ytterligare en produkt behöver inte ett nytt kvalifikationsår om man retroaktivt kan redovisa spårbarhet under minst sex månader. Kvalifikationsåret startar när kontrollorganet utfört den första kontrollen.

Certifikat kan medges tidigast efter ett års kontroll, ett kvalifikationsår, då tillverkaren skall kunna redovisa att egenkontrollen uppfyller kraven i kapitel 4.

I den inledande bedömningen granskas insända handlingar. När bedömningen är klar och den sökandes underlag bedöms uppfylla kraven, gör kontrollorganet besök hos tillverkaren, som då skall kunna redovisa att egenkontrollen uppfyller kraven i kapitel 4.

Tillverkaren skall under kvalifikationsåret visa att:

- hygieniseringen fungerar

- en godkänd slutprodukt produceras vid anläggningen

- personalen arbetar utifrån ett egenkontrollsystem

- erforderliga styrande dokument har upprättats, kapitel 4.2

- det finns godkända prover från sex månader i följd.

Avvikelser som tillverkaren fått under kvalifikationsåret skall åtgärdas innan certifikat kan utfärdas.

När tillverkaren uppfyller kraven enligt certifieringsreglerna skall ett avtal tecknas mellan tillverkaren och kontrollorganet om fortlöpande kontroll. Därefter utfärdas certifikatet.

Produktion under kvalifikationsåret

Under kvalifikationsåret får produkt varken märkas eller saluföras som certifierad produkt.

Underkänd produkt under kvalifikationsåret

Kvalifikationsåret skall startas om när en produkt blir underkänd om inte en förklaring kan ges till orsaken och om inte problemet som orsakade kvalitetsbristen har åtgärdats.

Tekniskt underlag under kvalifikationsåret

För den produkt som ska certifieras skall sökanden redovisa ett tekniskt underlag som skall innehålla nedanstående information:

- ”Innehållsdeklaration” enligt kapitel 3.7

- ”Råd och anvisningar för användning av kompost” enligt kapitel 3.8

- analysrapport, baserad på analyser från kvalifikationsåret, som skall visa att kraven enligt kapitel 3.5 uppfylls

- processbeskrivning, där tillverkaren skall beskriva sin behandlingsprocess.

Processbeskrivningen skall:

- visa vilka produktionsenheter som ingår

- visa vilka driftsparametrar som ska mätas eller kontrolleras i processen

- visa var anläggningen finns geografiskt placerad, ort och kommun

- vara daterad.

Provtagnings- och analysfrekvens under kvalifikationsåret

Den lägsta provtagnings- och analysfrekvensen beror av storleken på mottagen totalmängd till biologisk behandling enligt Tabell 1. Provtagning som sker under kvalifikationsåret skall vara jämnt utspridd över året. Om anläggningen är ny, finns kanske inte någon kompost att prova och då skall all provtagning ske jämnt utspridd under kvalifikationsårets sex sista månader. Tabell 1 syftar på provtagning av de parametrar som omnämns i:

- kapitel 3.5; metaller, smittskydd, synliga föroreningar.

- kapitel 3.7.1.

Tas ett större antal prover än vad Tabell 1 anger, skall varje enskilt prov klara de uppställda kraven. Prover tagna enligt gällande provtagningsrutin provtagningsplan skall användas vid beräkning av medelvärde.

Produktkontroll skall genomföras under kvalifikationsåret. för kategori A, B och C. Kategori C skall under kvalifikationsåret utföra produktkontroll enligt Kategori A och B.

Tabell 1. Lägsta tillåtna provtagnings-och analysfrekvens under kvalifikationsåret

|  | Lägsta tillåtna provtagnings- och analysfrekvens (antal analyser/år) |  |
| --- | --- | --- |
| Mottagen totalmängd till biologisk behandling (ton/år) | Kvalifikationsår |  |
|  | Allt utom bakteriologiska prov | Bakteriologiska prov1) |
| <5 000 | 2 | 4 |
| 5 000 – 10 000 | 4 | 4 |
| > 10 000 | 8 | 4 |

1) Provtagningen skall under kvalifikationsåret vid två tillfällen utföras på tre punkter enligt Tabell 3. Vid de resterande två tillfällena räcker det att analysera produkten enligt instruktionerna under rubriken ”Produktkontroll” i bilaga 3, Kategori C skall dock under kvalifikationsåret utföra produktkontroll enligt Kategori A och B.

Provtagnings- och analysmetoder under kvalifikationsåret

De provtagnings- och analysmetoder som skall användas redovisas i bilaga 2.

Hygieniseringskontroll

Hygieniseringskontroll är ett fristående kontrollmoment som utförs av kontrollorganet under kvalifikationsåret. Vid större ombyggnationer där anläggningens utformning eller systemlösning ändras kan en förnyad hygieniseringskontroll komma att utföras, om certifieringsorganet eller kontrollorganet bedömer att så är nödvändigt.

Tabell 2. Provpunkter och analyser vid hygieniseringskontroll

|  |  | Provtillfälle och antal prov per tillfälle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provpunkt | Analys | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Material före hygienisering | Escherichia coli | 5 |  | 5 |  |
| 2. Material efter hygienisering (prov tas under eller omedelbart efter omvandling) | Escherichia coli | 5 |  | 5 |  |
| 3. Biogödsel (prov tas i leveranspunkt för produkt) | Escherichia coli Salmonella | 5 | 5 | 5 | 5 |

I Tabell 2 definieras de olika anläggningskategorierna samt vilka kontrollkrav som gäller för respektive anläggningskategori.

Tabell 2: Krav på hygieniseringskontroll under kvalifikationsår för anläggningskategori A, B och C med avseende på smittskydd

|  | Anläggningskategori | Hygieniseringskontroll |
| --- | --- | --- |
| A | Anläggning som behandlar organiska restprodukter inklusive animaliska biprodukter. | Krävs |
| B | Anläggning som behandlar organiska restprodukter och enbart animaliska biprodukter som kan behandlas enligt nationell lagstiftning.1) | Krävs |
| C | Anläggningar som enbart behandlar vegetabiliskt avfall, t ex park- och trädgårdsavfall eller frukt- och grönsaksavfall. | Krävs ej |

1) Se Kommissionens förordning (EU) 142/2011, Bilaga V, kapitel III, avsnitt 2, punkt 2 för ytterligare detaljer [3]. I SJVFS 2014:43, bilaga 4 [10] återfinns behandlingskrav för dessa avfallsslag

I samband med hygieniseringskontrollen skall kontrollorganet granska hur tillverkaren utför provtagning och provhantering inför bakteriologisk analys.

För anläggningar som hanterar ABP-material skall det kontrolleras att ett godkännande av Jordbruksverket finns.

För anläggningar kategori A och B, se Tabell 2, skall det kontrolleras att ett godkännande av Jordbruksverket finns. Godkännandet från Jordbruksverket erhålls efter en inbesiktning och innefattar vilka typer av ABP som behandlas, se ABP-förordningarna [2] [3]. För anläggningar kategori C krävs ingen hygienisieringskontroll.

Hygieniseringen skall kontrolleras genom temperaturmätning i substratet. Temperaturen skall mätas för varje parti och dokumenteras.

Fem prov skall tas i respektive tre provpunkter, enligt Tabell 2. Proverna i respektive provpunkt skall tas ut samtidigt. Provtagningen skall vid två tillfällen av de fyra tillfällena, utföras på tre punkter. Vid de resterande två tillfällena räcker det att analysera provpunkt 3. enligt instruktionerna under rubriken ”Produktkontroll” i bilaga 3.

Provtagning skall utföras fyra gånger under kvalifikationsåret, se Tabell 1.

Krav för provpunkt 2 och 3 (totalt 30 delprov):

- Antalet Escherichia coli skall efter hygienisering ha reducerats motsvarande minst 4 log10-enheter, eller att cfu/g <100, dvs log cfu/g <2

Krav för provpunkt 3 (totalt 10 delprov):

- Salmonella skall ej kunna påvisas. Provet skall omfatta 25 g kompost.

Tabell 3: Provpunkter och analyser vid hygieniseringskontroll

| Provpunkt | Analys |
| --- | --- |
| 1. Substrat Material före hygienisering | Escherichia coli |
| 2. Substrat Material efter hygienisering | Escherichia coli |
| 3. Kompost (prov tas i leveranspunkt för produkt) | Escherichia coli Salmonella |

Fortlöpande kontroll

Den fortlöpande kontrollen skall:

- säkerställa att certifierade produkter uppfyller SPCR-152 reglernas krav

- bestå av leverantörsbedömning enligt kapitel 3.2.3

- bestå av egenkontroll enligt kapitel 4

- bestå av revision enligt kapitel 5

- bestå av kontroll av hygieniska aspekter.

Märkning

De produkter som är certifierade enligt systemet har rätt att bära märket ”CERTIFIERAD ÅTERVINNING”. Märkets utseende framgår av bilaga 4. Märket skall användas i oförändrad form. Förstoring eller förminskning får ske men proportionerna skall bibehållas.

Märkningen skall finnas på en framträdande plats på:

- följesedlar

- informations- och marknadsföringsmaterial.

Märkningen skall även innehålla uppgifter om:

- certifikatsnummer

- namn på innehavaren av certifikat

- produktnamn

- tillverkningsnummer eller tillverkningsdatum.

En jordblandning som innehåller certifierad produkt får bära certifieringssystemets märke. Det skall då framgå att endast komposten är certifierad. Andelen certifierad kompost i blandningen skall finnas angiven.

Det skall finnas en rutin för hur märkning hanteras vid indraget certifikat.

Giltighetstid för certifikat

Certifikatet är giltigt tills vidare. under fem år. För att förlänga certifikatet skall tillverkaren ansöka om förlängning.

Ändring av certifierad produkt

Certifikatsinnehavare skall före byte av substratursprung eller ändring av behandlingsprocess underrätta certifieringsorganet. Certifieringsorganet avgör om bytet eller ändringen är av sådan art att den kan godtas utan förnyad provning, kontroll eller revidering av certifikat.

Systemkrav och tekniska krav

Det står certifikatinnehavren fritt att ha en högre ambitionsnivå än de krav som framgår av reglerna.

Substrat

Substrat till certifierad kompost skall vara rena, källsorterade och biologiskt nedbrytbara. Godkända substrat framgår av bilaga 1a. Tar tillverkaren emot och behandlar ett för dem nytt substrat skall en riskanalys utföras. Om riskanalysen visar på en risk att något gränsvärde överskrids, att komposten skulle kunna innehålla förökningsbara delar av invasiva arter eller växtskadegörare skall substratet kontrolleras med avseende på identifierade riskparametrar. Det kan antingen kontrolleras genom leverantörens egen innehållsbeskrivning eller genom att provtagning och analys sker av aktuellt substrat.

Tillverkaren skall ha en rutin för riskbaserad kontroll och styrning av alla inkommande substrat. Rutinen skall ge möjlighet att förebyggande stoppa leveranser av substrat som riskerar förorsaka att något gränsvärde överskrids eller att komposten skulle kunna innehålla förökningsbara delar av invasiva arter eller växtskadegörare.

Om kompostering av animaliska biprodukter sker i anläggningen skall anläggningen vara godkänd av Jordbruksverket. och uppfylla de krav som anges i bilaga 3.

Tillsatsmedel och processhjälpmedel

Tillsatsmedel och processhjälpmedel får användas i processen. Dessa skall deklareras och beskrivas i tillverkarens egenkontrollprogram. De tillsats- och processhjälpmedel som är godkända anges i bilaga 1b.

Någon övre gräns för inblandning av tillsatsmedel och processhjälpmedel finns inte. Det är upp till tillverkaren att redogöra för certifieringsorganet hur produkten påverkas.

Om anläggningen avser att använda ett för dem nytt tillsats- eller processhjälpmedel skall innehållet kontrolleras. Kontrollen skall omfatta de sju lagreglerade metallerna som redovisas i Tabell 5. Det kan antingen kontrolleras genom leverantörernas egen innehållsförteckning eller genom att provtagning sker av aktuellt tillsats- eller processhjälpmedel.

GMO

Alla GMO-produkter som är godkända enligt EU:s regelverk accepteras som substrat till en komposteringsanläggning [X]. Det skall framgå av innehållsdeklarationen som medföljer komposten om GMO-produkter använts som substrat.

Kvalitetskontroll

Riskanalys

Riskanalysen är det grundläggande verktyget för att identifiera bästa sätt att kvalitetssäkra inkommande substrat. Anläggningen skall ta fram och tillämpa en rutin för hantering och kontroll av inkommande material. Olika typer av substrat och olika utformning av anläggning kan kräva olika metoder och frekvenser för kvalitetssäkringsarbetet.  Riskanalysen skall ses över minst årligen.

I riskanalysen skall hänsyn tas till två faktorer; dels till typ av substrat och därmed risk för förorening av biogödseln, dels till mängden substrat jämfört med den totala mängden substrat som används av tillverkaren.

Avtal med leverantörer och transportörer 3.3 Leverans och transport

Om riskanalysen visar att skriftliga avtal med leverantör krävs skall dessa formuleras med följande i beaktande:

- SPCR 152 skall stå omnämnt i de avtal som tillverkaren har med substratleverantörer, transportör och distributör

- Det skall framgå vilka renhetskrav som ställs på de inkommande substrat som tillverkaren använder. Dessa renhetskrav gäller både felsorterat material och oönskade ämnen

- Åtgärdsmöjligheter vid undermålig leverans

- Dokumenterad rätt att genomföra leverantörsbedömning

- Information hur/när leverans får ske

- Krav på leverantören att vid avvikelser inom överenskommen tidsintervall redovisa utförda och/eller planerade åtgärder

- Bedömning om leverantörens åtgärder vid avvikelser är godkända eller inte

- Dokumenterade hämtställen och mängd substrat vid varje transport

- Med sin hantering inte försämrar materialets kvalitet genom att skadliga eller främmande ämnen tillförs.

Tillverkaren skall tillse att transportören:

- vidtar åtgärder för att undvika återinfektion av smittämnen

- följer ABP-förordningarna vid insamling och transport av ABP-material. Det gäller särskilt märkning av fordon, tvätt och handelsdokument [2] [3]

- genomför egenkontroll. Vid behov kan en leverantörsbedömning utföras av transportörens kvalitetsarbete, se kapitel 3.2.

Leverantörsbedömning 3.2 Leverantörsbedömning

En rutin för leverantörsbedömning skall finnas. Följande innehåll skall minst finnas med i rutinen:

- dokumenterad rätt att genomföra leverantörsbedömning

- leverantörsbedömning utförd enligt den årligen uppdaterade riskanalysen

- riktlinjer som beskriver vad som kontrolleras vid leverantörsbedömningen

- skriftlig dokumentation av varje leverantörsbedömning som hålls tillgänglig för kontrollorganet

Leverantörsbedömningen skall dokumenteras i ett protokoll med minst följande innehåll:

- datum då leverantörsbedömningen utfördes

- vilka som närvarade vid leverantörsbedömningen från tillverkaren respektive substratleverantören

- vilka avvikelser samt noteringar som framkommit

- hur avvikelser ska följas upp.

Leverantörsbedömning innebär att den certifierade anläggningen kontrollerar kvalitetsarbetet hos sina substratleverantörer. Rutin för leverantörsbedömning skall finnas som anger när dessa ska ske, vad som ska kontrolleras och hur resultaten från kontrollen hanteras.

Tillverkaren skall ha rutiner för styrning av substrat, anlitade leverantörer samt insamling och transport.

Mottagning 3.4 Mottagning

Mottagning av substrat skall ske enligt dokumenterade rutiner.

Kontroll av mottagna material skall ske i den omfattning som anses nödvändig för att verifiera att inkommande substrat, tillsatsmedel och processhjälpmedel och produkter överensstämmer med specificerade krav.

Mottagningskontroll skall minst omfatta:

- dokumentation av mottagen vikt eller volym på inkommande substrat samt substrattyp

- kvalitetskontroll av substrat och avlägsnande av skadliga och främmande ämnen

- rutiner vid ökad föroreningsrisk som innebär utökad analysverksamhet och särbehandling av färdig produkt

- rutin för hantering av underkänt substrat

Inkommande substrat som kan ha betydelse för produktkvaliteten skall kontrolleras enligt dokumenterade rutiner.

Transporter

- Begreppet ”användning”, rengöring, tvätt och desinfektion av fordon och 
behållare

Kommissionens förordning (EU) 142/2011, bilaga VIII, kapitel I, avsnitt 1, Fordon och behållare, punkt 2 [3], nämner att:

”Fordon och returbehållare …skall:”

”b) rengöras, tvättas och/eller desinficeras efter varje användning i den omfattning som krävs för att förhindra korskontaminering.”

Ur certifieringssynpunkt innebär detta att det skall finnas dokumenterade rutiner som definierar:

- När rengöring, tvätt och desinfektion ska ske, dvs. tillverkaren måste själv tolka vad begreppet ”användning” innebär

- Hur rengöring, tvätt och desinfektion ska utföras, utvändigt och invändigt, desinfektionsmedel, vatten, handhavande m.m.

- Var rengöring, tvätt och desinfektion ska ske, vid anläggningen eller på annan plats

- Att rengöring, tvätt och desinfektion har skett, dvs. ett redovisande dokument med signatur.

- Växelvisa transporter, medgivande från Jordbruksverket

Enligt Kommissionens förordning (EU) 142/2011, bilaga VIII, kapitel I, avsnitt 1 [3] skall behållare som används för både in- och uttransport av ABP-material genomgå rengöring, tvätt och desinfektion efter att substraten lossats och före att kompost fylls på. Detta gäller både substrat och kompost.

Avsteg från reglerna i föregående stycke kan göras då Jordbruksverket medger ett förfarande med ”växelvisa transporter”. ”Växelvisa transporter” innebär att stallgödsel transporteras till en kompostanläggning och lossas och där kompost fylls på utan mellanliggande rengöring, tvätt och desinfektion.

Certifikatsinnehavaren kan utföra transporterna på detta sätt utan att söka dispens från certifieringsorganet. I detta fall skall:

- transporterna gå till och från samma gård

- det finnas ett skriftligt avtal mellan kompostproducent och mottagare om på vilket sätt transporterna sker

- leverenspunkten av kompost betraktas som den punkt vid kompostanläggningen där kompost lastas. Detta innebär att kompostens kvalitet förändras

- ovanstående tre punkter framgå av certifikatsinnehavarens egenkontrollprogram för komposten

- förfarandet genomföras enlig Jordbruksverkets ”Handelsdokument för transport inom Sverige av rötrest och kompost”.

Behandlingsprocess

Behandlingen skall genomföras fackmannamässigt och med funktionell biologisk behandlingsteknik. Risken för kontaminering av hygieniserat material eller sammanblandning med ej godkända substrat ej certifierat material  skall minimeras.

Driftparametrar väsentliga för produktkvaliteten skall mätas och dokumenteras. Dessa omfattas minst av:

- typ och mängd av substrat, tillsats- och processhjälpmedel

- längd och tvärsnittsyta för sträng eller bädd

- sträng- och/eller bäddbeteckning

- start- och slutdatum för behandlingen, komposteringstid

- kombinerad tid- och temperatur

- vändnings- och bevattningstillfällen

- okulär bedömning (t ex ogräsuppslag, svamptillväxt).

Åtgärder mot återkontaminering och driftstörningar som kan påverka kompostens kvalitet skall dokumenteras.

Kontroll under behandlingsprocessen skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att säkerställa att produkter som tillverkas uppfyller specificerade krav.  Driftparametrar väsentliga för kvaliteten skall dokumenteras.

Driftrutiner skall finnas som anger:

- vad som kontrolleras

- hur kontrollen går till

- hur ofta kontroll skall genomföras.

Särhållning av certifierat och ej certifierat material skall ske.

Processbeskrivningen skall:

- visa hur särhållning och hygienkrav upprätthålls på platsen

- visa vilka produktionsenheter som ingår

- visa vilka driftsparametrar som ska mätas eller kontrolleras i processen

- visa var anläggningen finns geografiskt placerad, ort och kommun

- vara daterad.

Mätutrustning 3.6.3 Mätutrustning

Rutiner skall finnas för kalibrering och underhåll av utrustning som används för mätning av parametrar som behövs för bedömning av kvaliteten på komposten. Kalibrerings-protokoll skall sparas i minst fem år. Alla analyssvar från kalibreringen skall sammanställas årligen.

Processtermometer som används vid hygienisering skall ha en mätnoggrannhet på minst 1 °C och mätprecisionen skall uppgå till ± 1 °C.

Mätning av temperatur och bakteriologisk kontroll i hygieniseingen

Representativa prov skall tas under eller omedelbart efter omvandling på kompostanläggningen för att övervaka processen. Nedanstående krav skall uppfyllas:

- Escherichia coli	n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 i 1 g prov.

Förklaring av n, m, M och c ges i Tabell 3.

Ur SPCR 152s synpunkt är det frivilligt att analysera enterokocker. Det görs i så fall omedelbart efter omvandling. Om enterokocker analyseras så är kravet:

- Enterococaceae:	n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 i 1 g prov.

Tabell 3. Förklaring av parametrar vid provtagning

| Parameter | Förklaring |
| --- | --- |
| n | Antalet prover som ska testas |
| m | Gränsvärde för antalet bakterier; resultatet anses tillfredsställande om antalet bakterier i samtliga prover inte överstiger m |
| M | Maximivärde för antalet bakterier; resultatet anses icke tillfredsställande om antalet bakterier i ett eller flera prover är M eller fler |
| c | Antalet prover i vilka antalet bakterier får ligga mellan m och M och provet trots detta kan godtas, förutsatt att antalet bakterier i övriga prover är högst m. |

Provtagning

Provtagningsrutin Provtagningsplan

Tillverkaren skall genomföra upprätta en provtagningsplan provtagning av produkt samt upprätta provtagningsrutiner. Provtagningsplanen skall vara godkänd av tillverkarens representant.

Provtagningsplanen Provtagningsrutinen skall minst innehålla följande:

- Analysmetoder enligt bilaga 2

- Provtagningsmetod enligt bilaga 2

- provtagningsfrekvens enligt bilaga 2

- analysparametrar; näringsämnen, metaller och synliga föroreningar samt bakteriologiska indikatorer

- kontroll att hygieniseringen upprätthålls

- rutin i händelse av underkänt resultat och produkt

- instruktioner för provtagning.

Analyssvar från prover tagna enligt gällande provtagningsrutin provtagningsplan skall användas vid beräkning av medelvärden. Analysrapporterna skall kunna visas upp i samband med de fortlöpande kontrollerna.

Provtagnings- och analysfrekvens

Den lägsta provtagnings- och analysfrekvensen beror på mottagen totalmängd till biologisk behandling enligt Tabell 4. Proverna skall tas jämnt utspridda över året enligt gällande provtagningsrutin. provtagningsplan. I det fall ett större antal prover tas än vad Tabell 4 anger, skall varje enskilt prov klara de uppställda kraven. Provtagning skall ske på ett sådant sätt att systematiska fel undviks.

Tabell 4: Lägsta tillåtna provtagnings- och analysfrekvens

|  | Lägsta tillåtna provtagnings- och analysfrekvens (antal analyser/år) |  |
| --- | --- | --- |
| Mottagen totalmängd till biologisk behandling (ton/år) | Lägsta frekvens vid fortlöpande kontroll |  |
|  | Allt utom bakteriologiska prov | Bakteriologiska prov1) |
| <5 000 | 1 | 4 |
| 5 000 – 10 000 | 2 | 4 |
| > 10 000 | 4 | 4 |

1) Den bakteriologiska provtagningen vid den fortlöpande kontrollen skall bestå av en provtagning där n=5 [3]. Totalt antal prov under ett år blir då 20 st.

Detta avsnitt är taget från SPCR 120.

Ett provtagningsprotokoll skall upprättas och minst innehålla:

- typ av prov (kompost)

- provets identitet

- provtagare

- provtagningsdatum

- produktionsplats

- eventuella avvikelser från provtagningsanvisningarna

- de analyser som ska utföras på provet.

Provtagningsprotokollet skall undertecknas av provtagaren. Avvikelser från provtagningsanvisningarna noteras om det inte finns möjlighet att ta ett nytt korrekt prov.

Hantering av prover samt provberedning före analys på laboratorium skall ske på ett sådant sätt att de slutliga analysresultaten inte påverkas.

Produkt

- 3,5,1 Krav på produkt

Nedan redovisas de krav som ställs på den leveransklara produkten. En förteckning över de analysmetoder som skall användas för att kontrollera gränsvärden samt lägsta tillåtna provtagnings- och analysfrekvens framgår av bilaga 2.

Metaller

Gränsvärden för metallhalter i kompost framgår av Tabell 5. Provtagning för analys av metaller skall ske minst med den frekvens som framgår av Tabell 4. Om analysresultatet överstiger gränsvärdet blir den mängd kompost som provet motsvarar underkänd och mängden skall hanteras enligt 4.7. Medelvärdesbildning får ej tillämpas i syfte att få komposten att klara kraven.

Tabell 5. Gränsvärden för metallinnehåll i kompost

| Metall | Maximal halt, mg/kg TS1) |
| --- | --- |
| Bly | 1002) |
| Kadmium | 1 |
| Koppar | 6002) |
| Krom | 1002) |
| Kvicksilver | 1 |
| Nickel | 502) |
| Zink | 8002) |

1) Alla värden utom koppar och zink följer gränsvärdena för jordförbättringsmedel enligt Eco-label [5].

2) För bly, koppar, krom, nickel och zink tillämpas samma värden som för avloppsslam som får spridas på åkermark, SFS 1998:944 [6].

Smittskydd

Produkten skall uppfylla kraven på smittskydd enligt bilaga 3. Representativa prov från kompost, som tagits vid den tidpunkt då lagringen i anläggningen upphörde, skall uppfylla följande krav:

- Salmonella skall ej kunna påvisas. Provet skall omfatta 25 g kompost.: n = 5, c = 0, m = 0, M=0

Synliga föroreningar 3.7.1.3 Synliga föroreningar

Detta avsnitt är samordnat med SPCR 120. Titta gärna extra noga att detta är tillämpbart på kompost.

Den totala halten av synliga föroreningar i produkten får inte överstiga 0,25 viktprocent av torrsubstansen.

Lägsta frekvens vid fortlöpande kontroll av synliga föroreningar i kompost skall vara minst ett prov per parti. Vid satsvis produktion bestäms mängden synliga föroreningar genom partiprov och ett glidande medelvärde beräknas utifrån resultaten från de senaste tolv partiproven [12].

Det glidande medelvärdet för synliga föroreningar i kompost skall inte överskrida 30 cm2/kg. Mätvärdet för enstaka provresultat skall inte överskrida 60 cm2/kg.

Tabell 6. Synliga föroreningar. Gränsvärden för mängd i enstaka prov respektive som glidande medelvärde

|  | Glidande medelvärde (cm2/kg) | Enstaka prov (cm2/kg) | Antal prov per år |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompost | 30 | 60 | 12 |

Om det glidande medelvärdet överstiger 75 % av gränsvärdet skall avvikelse skrivas och åtgärdsplan tas fram.

Kravet för synliga föroreningar får inte tillgodoses genom tillämpning av teknik som finfördelar synliga föroreningar så att de blir mindre än 2,0 mm.

Referensprov

För varje ordinarie prov (primärt prov) som skickas för analys, skall ett jämförbart referensprov sparas och förvaras fryst. Överskrider analysresultatet gränsvärdet för enstaka prov, skickas referensprovet för analys. Medelvärdet från primärprovet och referensprovet skall ersätta det tidigare analysresultatet vid beräkningen av det glidande medelvärdet.

Händelsen skall hanteras som en avvikelse.

I det fall då även medelvärdet för de två proverna skulle överskrida gränsvärdet för enstaka prov är det aktuella partiet underkänt.

I det fall då även medelvärdet för de två proverna skulle överskrida gränsvärdet för enstaka prov är det aktuella partiet underkänt.

- 3.5.3.1 Övriga krav

3.5.4 Grobara frön och växtdelar

Produkten får innehålla maximalt två grobara frön och växtdelar per liter.

3.5.5 Organisk substans

Produkten skall innehålla minst 20 % organisk substans, mätt som glödgningsförlust, i viktprocent av torrsubstansen.

3.5.6 Homogenisering

Den färdiga produkten skall vara homogeniserad.

3.5.7 Skadedjur

Åtgärder mot skadedjur skall vidtagas. Detta gäller särskilt i områden med förekomst av den spanska skogssnigeln (Arion vulgaris).

Kontroll av produkt

Kontroll av färdig kompost produkt skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att säkerställa att produkten uppfyller specificerade krav.

Kontroll av produkt skall minst omfatta:

- dokumentation av producerad, levererad, certifierad och underkänd mängd kompost

- innehållsdeklaration

- råd och anvisningar för användning av kompost

- rutin för hantering av ej godkänd produkt

- rutiner för avlägsnande av certifikatmärke vid avvikande produkt

- anvisningar för kundinformation och konsekvensutredning vid levererad avvikande produkt.

Innehållsdeklaration

En innehållsdeklaration skall skrivas för en certifierad produkt. Den skall minst innehålla det som står i 3.7.1. Innehållsdeklarationen skall motsvara den produkt som levereras. Om icke godkänt parti avskilts under den aktuella perioden får dessa mätvärden exkluderas.

Innehållsdeklarationer från det senaste året skall vara lätt tillgängliga och skall lämnas ut på begäran.

Minimikrav på innehållsdeklaration för kompost

Följande information skall minst redovisas i produktens innehållsdeklaration:

- produktionsanläggning

- produktionsansvarig

- produktionsperiod

- ingående substrat, tillsatsmedel och processhjälpmedel i vikt- eller volymprocent

- text som anger att ställda miljökrav gällande metaller, smittskydd, ogräs och synliga föroreningar uppfylls

- parametrar angivna enligt Tabell 6

- råd och anvisningar för användning av kompost enligt kapitel 3.8.

Tabell 6. Parametrar som skall anges i innehållsdeklarationen för kompost. I kolumnerna Användning lantbruk respektive Användning övrig markeras vilka parametrar som skall redovisas med ”X”

| Parametrar | Benämning | Enhet | Användning lantbruk | Användning övrigt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Totalkväve | Tot-N | kg/ton | X | X |
| Ammoniumkväve | NH4-N | ” | X | - |
| Totalfosfor | Tot-P | ” | X | X |
| Lättlösligt fosfor | P-AL | ” | - | X |
| Kalium | K | ” | X | X |
| Magnesium | Mg | ” | X | X |
| Svavel | S | ” | X | X |
| Kalcium | Ca | ” | X | X |
| Organisk substans | - | glödgningsförlust i % av TS | X | X |
| pH | - | - | X | X |
| Torrsubstanshalt | TS | viktprocent | X | X |
| Siktstorlek | - | mm | X | X |
| Partikelstorlek | - | %< 5 mm | - | X |
| Sten | - | %> 5 mm | - | X |
| Volymvikt | - | kg/m3 | X | X |
| Stabilitet | ej färdig färsk stabil mycket stabil | - | - | X |
| Konduktivitet | - | mS/m | - | X |

Råd och anvisningar för användning av kompost

Det skall finnas ett dokument benämnt ”Råd och anvisningar för användning av kompost”. Där skall framgå vilken mängd kompost som får spridas. Det näringsämne eller den metall som är begränsande för spridningen skall anges. Se även Tabell 7 nedan. Om komposten enbart fungerar som råvara i jord- eller gödselblandningar krävs inte sådant dokument.

Enligt SJVFS 2014:43 får produktionsdjur inte ges tillträde till mark där kompost, med innehåll av ABP, använts som gödningsmedel, förrän den tid förflutit som anges i nämnda föreskrift [10]. Skörd av grovfoder från mark, där kompost använts som gödningsmedel, får inte genomföras förrän den tid förflutit som anges i Kommissionens förordning (EU) 142/2011 [3].

Tabell 7. Gränsvärden för metalltillförsel till åkermark [9]

| Metall | Årlig maximal mängd (g/ha) |
| --- | --- |
| Bly | 25 |
| Kadmium | 0,75 |
| Koppar | 3001) |
| Krom | 40 |
| Kvicksilver | 1,5 |
| Nickel | 25 |
| Zink | 600 |

1) För koppar kan större mängder godtas om det kan visas att den aktuella åkermarken där spridning skall ske behöver koppartillskott.

Om animaliska biprodukter ingår i produkten skall ABP-förordningarna följas [2] [3].

Användning på åkermark

Förutom det som nämns i avsnitten ovan finns speciella krav vid användning på åkermark. Jordbruksverkets regler om växtnäring skall följas [7] [8].

Maximal giva skall begränsas med avseende på kväve och fosfor [7]. Maximal giva begränsas med avseende på metaller (Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn) [9]. Se även Tabell 7.

Ytterligare vägledning kan fås i Jordbruksverket informationsskrift [8].

Tillverkarens egenkontroll

Allmänt

Tillverkaren skall ha en fortlöpande egenkontroll för att säkerställa att produkter som märks med certifieringsmärket uppfyller kraven i dessa certifieringsregler. Egenkontrollen skall beskrivas i ett egenkontrollprogram, kvalitetsmanual eller motsvarande och skall omfatta kraven enligt certifieringsreglerna detta kapitel. Om tillverkaren har ett kvalitetssystem enligt SS-EN ISO 9001 eller SS-EN ISO 14001 som certifierats av ett ackrediterat certifieringsorgan, kan detta anses uppfylla nedanstående krav på organisation, ledningens genomgång av egenkontrollen, styrning av dokument och klagomål.

De dokument som skall finnas tillgängliga hos tillverkaren och uppvisas vid kontroll indelas i styrande respektive redovisande dokument.

    - Tillverkarens representant

Det skall finnas en person som representerar tillverkaren vad avser egenkontrollen. Personen skall ha befogenhet, ansvar och utbildning för att säkerställa att den avsedda kvaliteten på certifierade produkter uppfylls och vidmakthålls.

Styrande dokument

Nedanstående styrande dokument skall minst finnas:

- kvalitetspolicy

- ansvar och befogenheter

- rutiner för kontroll och provning

- anvisningar för hur resultaten från kontroll och provning ska redovisas

- anvisningar för substratleverantörer

- rutin för riskbaserad kontroll och styrning av inkommande substrat

- anvisningar för transportörer

- provtagningrutiner

- rutiner för åtgärder vid icke godkänt provresultat

- anvisningar för hur märket ska användas

- hanteringsföreskrifter för färdiga produkter

- beskrivning av spårbarheten

- rutiner för hantering av underkänd produkt

- rutiner för hantering av klagomål

Endast aktuella utgåvor av dokument skall finnas tillgängliga. Rutiner för dokumentstyrning skall minst innehålla:

- en dokumentförteckning

- rutiner för framtagning av nya dokument

- rutiner för ändring av dokument

- rutiner för insamling av ogiltiga dokument

- distributionslista.

Om det både finns lagrade dokument på en dator och utskrifter i pärmar skall företaget ange vilket av de båda dokumentsystemen som innehåller originalen.

Kvalitetspolicy

Tillverkaren skall ha en kvalitetspolicy som beskriver ambitionen med avseende på kvalitet på produkten. I policyn skall framgå att man strävar mot ständig förbättring av produkten och verksamheten.  Policyn skall vara förankrad i organisationen och fastställd av VD, teknisk nämnd eller styrelse.

Ansvar och befogenheter

Organisationen av egenkontrollen skall beskrivas så att det framgår vilka tjänster som har ansvar för kontrollen samt befogenheter att ingripa för att förhindra felaktig kvalitet.

Redovisande dokument

Tillverkaren skall kunna styrka att produkterna uppfyller certifieringskraven genom att insamla och bevara relevanta dokument. Dokumentation av kontroll och provning skall utföras i sådan omfattning att spårbarhet kan erhållas. Journaler skall innehålla kommentarer när avvikande resultat erhållits och beskrivning av åtgärder som vidtagits.

Arkiveringstider skall anges för dokument som avser egenkontroll. Journaler från provning och kontroll skall hållas tillgängliga för certifierings kontrollorganet och förvaras i minst fem år.

Nedanstående redovisande dokument skall minst finnas:

- protokoll från ledningens genomgång

- protokoll från interna och externa kontroller

- protokoll från genomförda leverantörsbedömningar

- all dokumentation i samband med riskanalys av substrat

- underlag för bedömning av nya substrat

- redovisning av mottagen vikt och volym av material och dess ursprung

- redovisning från substratleverantör av avvikelser angående substratets kvalitet

- redovisning från transportör av avvikelser angående substratets kvalitet

- redovisning från mottagningskontrollen av avvikelser angående substratets kvalitet

- redovisning av kontroll av löpande driftsparametrar och hygienisering

- redovisning av avvikelser i produktionen

- redovisning av analysresultat

- redovisning av mängd certifierad produkt och användningsområde

- redovisning av mängd avvikande produkt och användningsområde

- konsekvensutredning vid avvikande produkt

- kalibrering av kvalitetspåverkande utrustning, datum och åtgärd

- redovisning av korrigerande åtgärder

- sammanställning av planerade åtgärder

- redovisning av klagomål.

Ledningens genomgång

Ledningen skall hålla dokumenterade genomgångar av egenkontrollen minst en gång om året för att säkerställa dess effektivitet, kvalitet och uppföljning. Protokoll skall föras.

Protokollet skall minst behandla nedanstående punkter:

- ordförande, sekreterare, justerare och övriga närvarande

- föregående mötes protokoll

- resultat från interna och externa kontroller

- sammanställning av analysresultat, mängd behandlat substrat, producerad mängd certifierad produkt, producerad mängd ej godkänd produkt

- beslut om handlingsplan

- beslut om provtagningsrutin provtagningsplan

- avvikelserapporter

- klagomål

- korrigerande åtgärder.

Internkontroll

Ledningen skall utse internrevisor som kontrollerar att anläggningen följer alla skall-krav i certifieringsreglerna för SPCR 152. Internkontroll av verksamheten skall genomföras minst en gång per år. Ledningen ansvarar för att en dokumenterad rutin finns upprättad. Rutinen skall ange hur interkontroll planeras, genomförs, hur den dokumenteras och rapporteras. Hela verksamheten skall kontrolleras under en treårsperiod.

Utbildning av personal

En utbildningsplan skall finnas för personalen. Kvalitetspåverkande personal skall ha erforderlig utbildning.

Tillverkarens representant skall ha genomgått en kurs vars huvudsakliga innehåll ska behandla hur certifieringsreglerna ska följas och tillämpas. Denna kurs kan antingen ges av Avfall Sverige, eller som en kurs godkänd av Avfall Sverige.

Kursens skall minst omfatta:

- leverantörsbedömning

- produktkrav

- smittskydd och hygienisering

- kontroll

- fytosanitära risker.

Internrevisorer skall ha genomgått utbildning med åtminstone följande innehåll:

- Grundläggande om kvalitets- och miljöledningssystem

- Revision och ständig förbättring

- Olika typer av revisioner

- Organisera och initiera revisioner – revisionsprogram

- Förberedelse – revisionsplan

- Genomförande och intervjuteknik

- Rapportering och redovisning

- Avvikelser och korrigerande åtgärder – uppföljning och bedömning

- Utbildningen bör varva teori med praktisk tillämpning.

Internrevisorer skall ha kunskap om produktion av kompost. Att internrevisorn uppfyller de utbildningskrav reglerna föreskriver skall styrkas med ett utbildningsbevis. I de fall utbildningsbevis saknas kan anläggningens representant skriva ett intyg som visar vilken kompetens internrevisorn har.

Personal som utför provtagning skall ha ett dokumenterat godkännande från tillverkarens representant att de har erforderlig kunskap om provtagningsmetodik och provtagningsrutiner.

Utbildningen skall minst omfatta nedanstående moment:

- Genomgång av rutiner och checklistor för provtagning

- Teoretisk genomgång av provuttag, hantering, förvaring och leverans av analysprov

- Praktiskt genomförande av ovanstående

Hantering av färdig produkt

Det skall beskrivas hur försämring av produkten förhindras vid hantering, lagring, packning och leverans.

Hantering av avvikande produkt

Produkt som inte uppfyller specificerade krav skall avskiljas. Avvikande produkt får inte märkas, marknadsföras eller betecknas som certifierad produkt. Om produkten redan har levererats då bristerna upptäcks skall kunden informeras om detta. Händelsen och konsekvenserna skall utredas och redovisas på ledningens genomgång. Åtgärder i händelse av underkänt resultat skall dokumenteras.

Om produkten klassificerats som avvikande till följd av ”smittskydd”, ”synliga föroreningar” eller ”grobara frön och växtdelar” kan produkten behandlas vidare för att klara kraven.

Korrigerande åtgärder

Det skall finnas rutiner som beskriver vilka åtgärder som vidtas om avvikelser, som kan orsaka en felaktig produkt, upptäcks.

Minst följande avvikelser och åtgärder skall dokumenteras:

- avhjälpande åtgärder

- utredning av orsakerna till uppkomna brister

- vidtagna åtgärder för att minimera risken för upprepning.

Spårbarhet

Levererade produkter skall kunna spåras till tillverkningsperiod, mellanlager och mottagande kommersiell kund. Avvikande produkt skall spåras. En rutin skall finnas för spårbarhet.

Handlingsplan

Tillverkaren skall utarbeta en handlingsplan för att säkra och förbättra produktens kvalitet. Aktiviteter som bedrivs i syfte att fortlöpande minska förekomsten av oönskade ämnen och föremål skall beskrivas.

Handlingsplanen skall minst omfatta:

- mål på kort och lång sikt för förbättrad kvalitet

- åtgärder i produktionen för att undvika eventuella kvalitetsbrister

- förebyggande åtgärder mot återinfektion av smittämnen

- förebyggande åtgärder mot tillförsel av oönskade ämnen och föremål i inkommande substrat.

Klagomål

Klagomål på certifierade produkter skall tillsammans med vidtagna åtgärder dokumenteras och hållas tillgängliga för kontrollorganet.

Inrapportering till Avfall Web

Certifikatsinnehavaren skall senast 15 april årligen rapportera in uppgifter enligt bilaga 5 till Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för hantering av avfallsstatistik - Avfall Web.

Revision utförd av RISE

Certifiering vid RISE handläggs av, en från provning och revision skild enhet, RISE Certifiering. Enheten är underställd en certifieringsstyrelse med representanter från berörda industriområden. Styrelsen kan tillsätta expertgrupper för olika produktområden, t ex tekniska utskott. Certifiering av produkter vid RISE bedrivs i enlighet med SS-EN 17065 [4].

Produkter som efter en inledande bedömning med bl.a. provning, visar att de uppfyller ställda krav kan certifieras av RISE. Detta bekräftas genom certifikat, vilket vanligtvis bl. a. innebär tillstånd att använda ett certifieringsmärke. En fortlöpande kontroll, bestående av tillverkarens egenkontroll och revision utförd av RISE, ska säkerställa att kraven uppfylls under certifikatets giltighetstid.

Kompetenskrav för produktrevisorer

Produktrevisor som genomför revison skall vara godkänd av RISE Certifiering.

ISO 19011 eller motsvarande standard utgör en vägledning för certifieringsorganets krav på revisorernas kompetens och bedömning av produktrevisorer.

Person vilken antas som produktrevisor ska:

- ha genomgått åtminstone tre års gymnasieutbildning med naturvetenskaplig inriktning eller annan likvärdig utbildning

- ha åtminstone tre års relevant arbetslivserfarenhet från arbete inom eller i nära kontakt med kompostbranschen, eller från annan konsultverksamhet med inriktning mot branschen. Erfarenheten ska innefatta att göra bedömningar, lösa problem och kommunicera med personer i ledande ställning

- ha genomgått utbildning i att utföra och leda systemrevisioner där SS-EN ISO 19011 eller motsvarande regelverk kan fungera som vägledning. Revisorsutbildningen ska omfatta åtminstone två dagar med teori och praktiskt genomförande av kontroll samt kursen Certifiering av biogödsel och kompost

- ha deltagit som observatör tillsammans med erfaren produktrevisor vid åtminstone fyra tillfällen, under sammanlagt minst tio dagar. Detta avser SPCR 120 och 152-revisioner. Vid det näst sista observatörstillfället ska kandidaten självständigt genomföra del av kontrollen. Inriktningen vid det sista observatörstillfället ska vara att kandidaten självständigt genomför en komplett kontroll med tillhörande inledande och avslutande möten, upprättande av kontrollplan och avrapportering. Alternativt ska certifieringsorganet på annat sätt visa att produktrevisorerna har erforderlig kompetens.

Bedömningen av kandidaten ska göras av en erfaren produktrevisor.

För att upprätthålla behörigheten som produktrevisor krävs åtminstone 15 revisionsdagar under en treårsperiod, samt minst tre revisionsdagar per kalenderår. Detta avser SPCR 120 och 152-revisioner. Certifieringsorganet ska ha rutiner för att bevaka att produktrevisorernas kvalificering bibehålls. En produktrevisor får inte användas mer än fyra år i följd hos samma certifikatsinnehavare. Certifieringsorganet ska ha rutiner vid val av produktrevisor för att säkerställa opartiskhet och att jäv inte förekommer. Produktrevisor får inte ha varit anställd vid eller utfört uppdrag åt reviderad certifikats-innehavare under de senaste 24 månaderna. Den aktuella certifikatsinnehavaren kan begära att få byta produktrevisor och certifieringsorganet ska ha rutiner för när detta kan ske.

Genomförande

Certifierad återvinnings övervakande certifieringsorgan är RISE.

Revisionen utförs beroende på verksamhetens omfattning, minst en gång per kalenderår genom i förväg anmälda besök hos komposttillverkare. Revision skall utföras minst en gång per kalenderår genom anmälda besök hos komposttillverkaren.  Tidpunkten för besök bestäms av certifierings kontrollorganet. Även oanmälda besök kan förekomma.

Kontrollorganet, i samråd med certifieringsorganet, skall göra fortlöpande bedömning av vilken besöksomfattning som krävs.  gör fortlöpande en bedömning om behovet av besökens omfattning för att kraven i SPCR 152 skall uppfyllas.

De viktigaste faktorerna vid denna bedömning är huruvida tillverkaren har en fungerande egenkontroll och produkter som klarar de uppsatta kraven. Observera att omfattande förändringar av substraten eller förändringar i behandlingsprocessen kan ligga till grund för att öka frekvens och omfattning av revisionerna.

I vissa fall kan en särskild hygieniseringskontroll behöva göras under kvalifikationsåret. I dessa fall skall därefter en uppföljande hygieniseringskontroll utföras vart femte år, för att följa upp anläggningsförändringar. I vilka fall denna hygieniseringskontroll krävs är angivet i bilaga 3.

Om tillverkaren har ett kvalitetssystem som är certifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan kan kontrollorganets granskning av denna del i egenkontrollen normalt begränsas till kontroll av provningsresultat och kontrollrapporter.

Övervakad provtagning

I samband med revision görs vid behov en övervakad provtagning för att kontrollera att provtagningen sker på ett korrekt sätt. Det uttagna provet kan därefter kasseras eller analyseras enligt tillverkarens ordinarie rutiner. Hantering och analys av prov skall ske enligt de metoder som anges i bilaga 2.

Åtgärder vid underkänd egenkontroll

Om granskningen av tillverkarens egenkontroll ger underkännande skall orsakerna utredas av kontrollorganet. Utredningen kan resultera i förnyat kontrollbesök, omprövning eller underkännande av den fortlöpande kontrollen.

Rapportering

Resultatet av revisionen skall rapporteras skriftligt till certifikatsinnehavaren, se Tabell 8.

Tabell 8. Bedömning av avvikelser och tidsangivelse för när åtgärder skall vara redovisade

| Beteckning | Bedömningsgrund | Konsekvens |
| --- | --- | --- |
| Stor avvikelse | - Frånvaro av en föreskriven rutin eller systematiskt återkommande avvikelse mot fastställd rutin eller avtal mellan parterna. - Mindre avvikelse som inte åtgärdats. - Avvikelse som kan påverka trovärdighet hos certifieringssystemet. | Bör åtgärdas inom två veckor. Om det tar längre tid att korrigera avvikelsen bör en åtgärdsplan lämnas in till kontrollorganet inom två veckor. |
| Mindre avvikelse | - Enstaka brist i en rutin eller ett enstaka avsteg ifrån en rutin eller litet avsteg av avtal mellan parterna. - Avvikelsen påverkar sannolikt inte trovärdigheten hos certifieringssystemet. | Krav på åtgärder som normalt följs upp inom sex veckor från det att slutgiltigt protokoll erhållits. |
| Notering | - Synpunkt eller förbättringsförslag till tillverkaren, vilken inte kan klassas som en avvikelse. | Ej krav på direkt åtgärd. Dock lämpligt att tillverkaren beaktar noteringen. |

Övriga villkor för certifiering

Villkoren i dessa certifieringsregler är baserade på principer som är fastställda i RISE egenkontrollprogram för certifiering.

Revidering av certifieringsregler

Avfall Sverige förbehåller sig rätten att ändra certifieringsregler efter beslut i styrgruppen för Certifierad återvinning.

När ändringar i regler görs skall syftet anges i samband med att ändringen kommuniceras.

Reglerna revideras vart tredje år en gång årligen, förutom i de fall det föreligger skäl för akuta regeländringar. Förfarandet avseende akuta regeländringar beskrivs nedan. Vid den årliga regelrevideringen skickas förslag Förslag på ändringar av reglerna skall skickas på remiss i mars månad. Remisstiden är fyra veckor från utskick. De nya reglerna kommuniceras av styrgruppen senast den 31 december och träder i kraft 1 januari ett år senare. Information om nya regler sker genom direktkommunikation med tillverkare som producerar certifierade produkter samt via nyhetsbrev och via Avfall Sveriges webbplats.

Remissen skickas till alla tillverkare med certifikat, tillverkare under kvalifikationsår, till styrgruppen för Certifierad återvinning, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Remissen är även öppen för synpunkter från andra intressenter genom att förslaget publiceras på Avfall Sveriges webbplats, omnämns i Certifierad återvinnings nyhetsbrev och informeras om på Avfall Sveriges utbildningar.

Akuta regeländringar

Styrgruppen kan fatta beslut om akuta regeländringar utan någon remiss. Hänsyn skall tas till behov av omställningstid hos certifikatsinnehavarna och andra berörda. Syftet och orsaken till den akuta regeländringen skall anges.

Certifikatsinnehavarens ansvar

Certifikatsinnehavaren är ansvarig för att tillverkade produkter, i alla avseenden, överensstämmer med kraven enligt certifikatet. Produkterna skall dessutom vara lämpade för sitt ändamål och inte i övrigt vålla skada eller olägenhet.

Rätten att använda certifieringsmärket

Certifikatsinnehavaren har rätt att märka de produkter som omfattas av certifikatet med certifieringssystemets certifieringsmärke och dessutom rätt att använda märket vid annonsering eller annan reklam för produkterna. Annonsering får inte ske så att förväxling mellan certifierade och icke certifierade produkter kan uppstå.

Certifikat

Certifikat får inte överlåtas.

Återkallande av certifikat

Certifieringsorganet kan med omedelbar verkan, definitivt eller temporärt, återkalla certifikat om certifikatsinnehavaren brutit mot villkoren för certifikatet.

Åtaganden vid återkallande av certifikat

Certifikatsinnehavare, som får meddelande om att dennes certifikat återkallats, definitivt eller temporärt, skall:

- omgående upphöra med all hänvisning till certifikatet i annonsering eller annan reklam för ifrågavarande produkt

- ombesörja att certifieringsmärket avlägsnas på alla produkter som finns i lager

- betala alla kostnader som är förenade med att få de undermåliga redan levererade produkterna ersatta med sådana som uppfyller kraven i aktuella certifieringsregler

- informera mottagare av slutprodukt och organisationer som direkt berörs av spridning av kompost på åkermark, KRAV tillhör denna kategori

- informera sekretariatet för Certifierad återvinning att ovanstående åtgärder genomförts.

Återlämnande av certifikat

Vid återlämnande av certifikat, efter temporärt återkallande, gäller samma regler som då certifikatet utfärdades första gången. Något nytt kvalifikationsår krävs inte om mindre än ett år förflutit sedan certifikatet återkallades, såvida inte certifieringsregler eller produktionsförhållandena ändrats.

Certifieringsorganets ansvar

Certifieringssystemets styrgrupp, där kontrollorganet är adjungerat, ansvarar för att de tekniska kraven i dessa certifieringsregler bygger på tillgänglig kunskap och erfarenhet.

Certifieringsorganet ansvarar för att granskningen av certifierade produkter mot kraven i dessa regler utförs.

Sekretess

Samtliga uppgifter som certifierings- och kontrollorganet samt systemägaren tar del av skall vara sekretesskyddade med nedanstående undantag.

Certifieringsorganet har rätt att:

- publicera uppgifter om certifikatsinnehavare, certifikatnummer, certifierade produkter, eventuell klassificering samt giltighetstid på sin webbplats

- offentliggöra beslut om återkallande av certifikat samt missbruk av certifikat eller märkning.

Systemägaren har rätt att:

- offentliggöra uppgifter om de totala mängder substrat och produkter som omfattas av certifieringssystemet, dock ej från enskilda tillverkare

- offentliggöra uppgifter om genomsnittliga produktkvaliteter, dock ej om kvaliteter från enskilda tillverkare

- via certifieringsorganet, ta del av information och handlingar kring varje enskild certifikatsinnehavare.

Överklagande

Överklagande av beslut av RISE skall ske skriftligen till RISE Certifiering. Åtgärder till följd av överklagandet beslutas av RISE certifieringsstyrelse.

Avgifter

Avgifter för inledande bedömning, revidering och revision samt förlängning av giltighetstid för certifikat skall bekostas av sökanden eller certifikatsinnehavaren.

Tillverkare som producerar certifierade produkter skall även erlägga en årlig avgift till Avfall Sverige för medverkan i Certifierad återvinning. Avgiften skall täcka den administration som krävs för systemet och som Avfall Sverige ansvarar för. Kostnaden för administration fördelas mellan de anslutna tillverkarna och den fastslagna avgiften kommuniceras innan debitering sker.

Referenser

Nedan redovisas referenser tillhörande certifieringsreglerna samt dess bilagor.

| Nr | Referens | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sjösättning av certifieringssystem för kompost och rötrest, AFR-rapport 257, RVF Utveckling, Rapport 99:2, Naturvårdsverket 1999. | Bakgrundsrapport till certifieringssystemen. |
| 2 | Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. | Animaliska biprodukter regleras i dessa två förordningarna som benämns ABP-förordningarna. Detaljer intressanta för kompostanläggningar finns särskilt beskrivna i Kommissionens förordning (EU) 142/2011. |
| 3 | Kommissionens förordning (EU) 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 av den 25 februari 2011. |  |
| 4 | SS-EN 17065, Certifieringsorgan - Allmänna krav vid certifiering av produkter. | Svensk- och europastandard angående krav på certifieringsorgan. |
| 5 | Eco-label: Kommissionens beslut av den 18 november 2015 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier och de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till dessa kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till växtmedier. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2099&from=EN www.svanen.se | Se på hemsidan under ”EU Ecolabel for Businesses”. I kriteriedokumentets bilaga, kriterium 5.1, finns tabell 3 som beskriver metallhalter i jordförbättringsmedel. |
| 6 | SFS 1998:944, Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. |  |
| 7 | SJVFS 2004:62, Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. | Huvuddokument som reglerar spridningsmängder. Innehåller gränsvärden för fosfor och rekommendationer för kväve. Inget om metaller. |
| 8 | Broschyr ”Rekommendationer för gödsling och kalkning” som uppdateras årligen. www.jordbruksverket.se | Informationsskrift från Jordbruksverket. |
| 9 | SNFS 1994:2, Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. | Grunddokument om användning av avloppsslam g/ ha och år. Kraven angående metalltillförsel till jordbruksmark vid användning av kompost kommer från detta dokument. |
| 10 | SJVFS 2014:43 (SJVFS 2006:84) Statens jordbruksverks föreskrifter om befattning med animaliska bioprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur. | Föreskriften kompletterar EU- lagstiftningen kring ABP. I bilaga 4 regleras alternativa hygieniseringsmetoder för bland annat matavfall samt löpande driftkontroll för anläggningar kategori B. |
| 11 | SS-EN 932-1, Ballast – Generella metoder – Del 1: Metoder för provtagning. |  |
| 12 | Avfall Sverige Rapport U2014:13, Metod för bestämning av synliga föroreningar i biogödsel och förbehandlat matavfall. Aktuell version laddas ned från Avfall Sveriges hemsida. | Metoden som beskrivs i dokumentet bygger på en metod beskriven i ”Methodenbuch zur Analyse organischer Düngemittel, Bodenverbesserungsmittel und Substrate” från 2006 och som anpassats för analys av flytande och fast biogödsel. |
| X | EU-kommissionens GMO-register. https://food.ec.europa.eu/plants/genetically-modified-organisms/gmo-register_en?prefLang=sv |  |

Bilagor

- Bilaga 1

Lista över ej godkända substrat och tillsatsmedel finns på Avfall Sveriges hemsida.

- Bilaga 1a   Substrat

Bilaga 1a återfinns elektroniskt på Avfall Sveriges webbplats och uppdateras kontinuerligt. https://www.avfallsverige.se/fakta-statistik/certifierad-atervinning/certifieringsregler-for-kompost/

Certifierade anläggningar skall försäkra sig om att de tillämpar gällande version av bilaga 1a.

Arbets- och beslutsordning för att godkänna nya substrat finns på Avfall Sveriges webbplats.

- Bilaga 1b   Tillsatsmedel och processhjälpmedel

Bilaga 1b återfinns elektroniskt på Avfall Sveriges webbplats och uppdateras kontinuerligt.

https://www.avfallsverige.se/fakta-statistik/certifierad-atervinning/certifieringsregler-for-kompost/

Certifierade anläggningar skall försäkra sig om att de tillämpar gällande version av bilaga 1b.

Arbets- och beslutsordning för att godkänna nya tillsats- och processhjälpmedel finns på Avfall Sveriges webbplats.

- Bilaga 2   Provtagning och analys av kompost

Denna bilaga behandlar:

- provtagningsmetod

- analysmetoder för kompost.

- Provtagningsmetoder

Provtagning skall utföras på färdig produkt före inblandning av tillsatser. Siktstorlek skall anges om produkten är siktad eller kommer att siktas.

Vid provtagning av kompost kan en av följande metoder väljas, metoderna beskrivs nedan:

- provtagning av vilande material

- provtagning vid siktning.

- Provtagning ur vilande material med hjälp av lastmaskin

Minst två profiler per 500 m³ kompost friläggs till halva bredden av sträng, bädd eller lager. Ett jämntjockt skikt tas från de båda motstående sidorna i profilen så att ett delprov på totalt 30 liter fås från varje profil. Om vetskap finns att sammansättningen hos materialet varierar skall fler profiler grävas ut och delprov tas.

- Framställning av blandat samlingsprov

Delproven hanteras på yta som inte förorenar proven och blandas noggrant tills ett homogent samlingsprov finns. Blandning kan exempelvis göras med hjälp av en spade.

- Provtagning vid siktning

Denna provtagning skall följa SS-EN 932 [11] med undantag för provuttag av kompost där principen för provtagningen är att föra in en skyffel eller likande. Principen för provtagningen är att föra in en skyffel eller liknande i den fallande strömmen av material, så att hela tvärsnittet av den fallande strömmen tas med vid provtagningen. Skyffelns bredd skall vara minst 50 % bredare än den fallande strömmens bredd.

Vid varje provtagningstillfälle skall ett antal delprov tas som blir ett samlingsprov.

- Framställning av slutprov

Ur det blandade samlingsprovet tas provmaterial på tio ställen och läggs i en ren hink eller balja tills den är fylld med 12 liter. Därefter blandas det ytterligare, t ex med hjälp av en liten trädgårdsspade.

Det blandade samlingsprovet breds ut i jämnt skikt på folien. Åtta sektorer markeras genom att diagonaler dras, varpå två motsatta sektorer kasseras (cirka 25 %). Återstoden blandas på nytt och ytterligare 25 % kasseras. Proceduren fortsätter tills ett slutprov på cirka 12 liter återstår.

- Provsändning

Slutprov fylls i märkta behållare och skickas i sluten behållare kylväska till laboratoriet. Provet skall vara laboratoriet tillhanda dagen efter provtagning.

Ett provtagningsprotokoll innehållande provets identitet, uppdragsgivare, provtagare, provtagningsdatum och produktionsplats bifogas. Provtagningsprotokollet undertecknas av provtagaren och uppdragsgivaren.  Avvikelser från provtagningsanvisningarna skall noteras om det inte finns möjlighet att ta ett nytt korrekt prov.

- Analysmetoder för kompost

Analyser och rapportering av data skall utföras enligt de metoder som anges i Tabell 9 nedan. Analyserna skall utföras av ackrediterat laboratorium.

Tabell 9. Metoder för analys av kompost

| Analysparameter | Metod4) | Hänvisning i SPCR 152 |
| --- | --- | --- |
| Metaller totalhalt (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Hg, Zn) | SS-EN ISO 11885:2009 | Kap 3.7 |
| Synliga föroreningar | Avfall Sveriges rapport U2014:135) BGK kap II C1, 2006 1) | Kap 3.7 |
| Grobara frön och växtdelar | BGK kap IV B1, 2006 1) | Kap 3.7 |
| Torrsubstanshalt, TS-halt | SS-EN 12880 | Kap 3.7 och 3.8 |
| Organisk substans. Mäts som glödgnings-förlust i vikt-% av TS | SS-EN 12879 | Kap 3.7 och 3.8 |
| Totalkväve | Kjeldahl SS-EN 13342 | Kap 3.8 |
| Ammoniumkväve och nitratkväve | SS-EN 13651 efter CAT extraktion | Kap 3.8 |
| Totalfosfor | SS 028150 ICP-AES | Kap 3.8 |
| Fosfor, lättlöslig | SS-EN 13651 efter CAT Extraktion 2) | Kap 3.8 |
| Kalium, magnesium, svavel och kalcium | SS 028150 ICP-AES | Kap 3.8 |
| pH, färsk produkt | SS-EN 13037 | Kap 3.8 |
| Volymvikt | SS-EN 13040 | Kap 3.8 |
| Stabilitet | Rottegrad; BGK kap IV A1, 2006 1) | Kap 3.8 |
| Partikelstorlek och sten | BGK kap II C2, 2006 1) | Kap 3.8 |
| Konduktivitet | SS-EN 13038 | Kap 3.8 |
| Bakteriologiska parametrar 3) |  |  |
| Esherichia coli | NMKL no 125, 2005, 4:e utgåvan | bilaga 3 |
| Enterococcus | NMKL no 68, 2011, 5:e utgåvan | bilaga 3 |
| Salmonella | NMKL no 71, 1999, 5:e utgåvan | bilaga 3 |

1) Bundesgütegemeinschaft Kompost, ISBN 3-939790-00-1.

2) Fosfor är att av ämnena man kan mäta med denna extraktion. Flera ämnen kan analyseras i samma extrakt. Detta gäller Mn, Zn, K, Mg, Cu m fl.

3) Dessa analyser skall utföras enligt standardmetoder utgivna av NMKL (Nordisk metodikkom-

mitté för livsmedel, National Veterinary Institute, Oslo, Norge).

4) Andra metoder kan användas under förutsättning att de genom ringtester eller på annat sätt visats ge likvärdiga resultat med likvärdig eller bättre mätosäkerhet.

5) Avfall Sveriges rapport U2014:13 Metod för bestämning av synliga föroreningar i biogödsel och förbehandlat matavfall. Publicerad version på Avfall Sveriges hemsida är aktuell version som skall följas

- Bilaga 3   Krav på smittskydd

Denna bilaga redovisar olika anläggningskategorier och krav för dessa. Anläggningar där kompost tillverkas delas in i olika anläggningskategorier, beroende på vilka substrat som hanteras. Omfattningen av kraven beror på om animaliska biprodukter (ABP) används som substrat eller ej. För analysmetoder hänvisas till bilaga 2.

I förekommande fall skall tillsynsmyndighet kontaktas för rådgivning och utredning av erforderliga saneringsåtgärder vid förekomst av smittämnen.

I Tabell 10 definieras de olika anläggningskategorierna samt vilka kontrollkrav som gäller för respektive anläggningskategori. Löpande driftkontroll och produktkontroll sker kontinuerligt då anläggningen är i drift, se respektive avsnitt.

Tabell 10. Krav på löpande driftskontroll och produktkontroll för anläggningskategori A, B och C med avseende på smittskydd

|  | Anläggningskategori | Löpande driftkontroll | Produktkontroll |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Anläggning som behandlar organiska restprodukter inklusive animaliska biprodukter. | Krävs | Krävs |
| B | Anläggning som behandlar organiska restprodukter och enbart animaliska biprodukter som kan behandlas enligt nationell lagstiftning.1) | Krävs | Krävs |
| C | Anläggningar som enbart behandlar vegetabiliskt avfall, t ex park- och trädgårdsavfall eller frukt- och grönsaksavfall. | Krävs | Krävs ej |

1) Se Kommissionens förordning (EU) 142/2011, Bilaga V, kapitel III, avsnitt 2, punkt 2 för ytterligare detaljer [3]. I SJVFS 2014:43, bilaga 4 [10] återfinns behandlingskrav för dessa avfallsslag.

- Löpande driftkontroll

I kapitel 3.5 anges vilka löpande driftparametrar som ska mätas och dokumenteras.

- Anläggningar kategori A

(enligt Kommissionens förordning (EU) 142/2011, bilaga V, kapitel III, avsnitt 1.)

ABP-material som används som substrat i komposteringsanläggningar skall uppfylla följande minimikrav:

- maximal partikelstorlek innan materialet tillförs komposteringsreaktorn är 12 mm, gäller dock ej naturgödsel och mag- och tarminnehåll

- Minimitemperatur för allt material i enheten: 70 ºC

- Minimitid i enheten utan avbrott: 60 minuter.

Om anläggningen har en alternativ omvandlingsmetod (Kommissionens förordning (EU) 142/2011, bilaga V, kapitel III, avsnitt 2) som godkänts av Jordbruksverket, skall metodens motsvarande kritiska parametrar (tid och temperatur) uppfyllas i enlighet med villkoren i tillståndet. Tillståndet skall uppvisas vid kontrollorganets kontroll.

- Anläggningar kategori B

Jordbruksverkets föreskrifter om animaliska biprodukter SJVFS 2014:43 bilaga 4 [10] anger vilka driftkrav som skall uppfyllas, se Tabell 11.

Tabell 11. Parametrar för hygienisering av matavfall i samband med kompostering för tillverkning av kompost som enbart ska användas inom landet

| Behandlingsmetod | Parametrar som skall uppfyllas | Förutsättningar |
| --- | --- | --- |
| Våtkompostering | Temperatur: minst 55°C. Exponeringstid1): minst 6 timmar (kan utföras som hygienisering före våtkompostering). | Allt material skall uppnå angiven temperatur. Medeluppehållstid vid efterföljande våtkompostering 2) är minst 7 dygn vid 55°C. |
| Sluten kompostering | Se Tabell 12. | Allt material skall uppnå angiven temperatur. Vattenhalten bör uppgå till 35-60%. |
| Öppen kompostering | Se Tabell 12. Eftermognad i minst 6 månader efter huvudprocessen och före användning. | Komposteringen ska ske inomhus. Angivna parametrar skall uppfyllas i tre omgångar med vändning av materialet mellan varje omgång. Vattenhalten bör uppgå till 35 - 60%. Zoner som riskerar att bli kalla skall täckas. |

1) Med exponeringstid menas den tid då inget avfall tas ut eller tillförs reaktorn.

2) Medeluppehållstiden beräknas så att den minst gäller för 95 % av materialet.

Tabell 12. Förteckning över kombinationer av tid och temperatur som skall uppnås vid kompostering

| Temperatur, minimum, °C | Tid dygn, (minimum) |
| --- | --- |
| 55 | 7 |
| 60 | 5 |
| 65 | 3 |
| 70 | 1 |

- Anläggningar kategori C

De hygieniseringsmetoder och driftkrav som beskrivs i SJVFS 2014:43 bilaga 4 [10] omfattar inte vegetabiliskt avfall, t ex park- och trädgårdsavfall. För kategori C-anläggningar gäller därför istället driftkrav enligt Tabell 13.

Tabell 13. Parametrar för hygienisering i kategori C

| Behandlingsmetod | Parametrar som skall uppfyllas | Förutsättningar |
| --- | --- | --- |
| Sluten kompostering | Se Tabell 12 | Allt material skall uppnå angiven temperatur. |
| Öppen kompostering | Se Tabell 12 | Angivna parametrar skall uppfyllas i tre omgångar med vändning av materialet mellan varje omgång. |

- Produktkontroll

- Anläggningar kategori A

(enligt Kommissionens förordning 142/2011, bilaga V, kapitel III, avsnitt 3)

Escherichia coli alltid skall ingå i provtagning och analys enligt ovan vid produktkontroll enligt SPCR 152.

- Anläggningar kategori B och C

Indikation på hygieniseringseffekt fås vid komposteringsanläggningar där förekomsten av grobara frön och växtdelar skall kontrolleras. Krav för produkt framgår av kapitel 3.7.

- Hygienkrav vid insamling av substrat och transport av kompost samt åtgärder för att hindra återinfektion

Hygienkraven vid insamling av substrat och transport av kompost kan uppfyllas på olika sätt beroende på hur man valt att arrangera transporterna. Hur rutinerna utformas är specifikt för varje enskild anläggning.

Hygienkraven framgår av EU-förordning 142/2011 [3]:

- bilaga V, kapitel II - Hygienkrav för biogas- och komposteringsanläggningar

- bilaga VIII – Insamling, transport och spårbarhet

De ovan angivna bilagorna beskriver identifiering av ABP-materialet, krav på fordon och behållare, handelsdokument, krav på åtgärder för att hålla obehandlat material och framställdda produkter separerat.

Alla tillämpliga krav i ABP-lagstiftningen skall uppfyllas.

- Bilaga 4   Utformning av märket för certifierad kompost

- Färgexemplar

- Gråskala

- Bilaga 5   Obligatoriska uppgifter till Avfall Web

Tillverkare av certifierade produkter ska årligen rapportera nedan obligatoriska uppgifter i Avfall Web.

- Behandlade mängder

EKO4: Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd (ton)

EKO7: Behandlade mängder totalt (ton)

EKO22: Behandlade mängder kommunalt avfall totalt (ton)

EKO8: varav behandlade mängder matavfall (ton)

EKO23: varav behandlade mängder trädgårdsavfall (ton)

EKO24: Mottagen mängd som inte behandlats, totalt (ton)

EKO27: Behandlad mängd från livsmedelsindustri (ton)

EKO28: Behandlad mängd gödsel (ton)

EKO29: Behandlad mängd avloppsslam (ton)

EKO42: Behandlad mängd parkavfall (ton)

EKO30: Behandlad mängd övrigt (ton)

- Kompost

EKO11: Certifierad kompost enligt SPCR 152 (ja/nej)

EKO12: Kompost som finner avsättning till jordbruksmark (ton)

EKO13: Kompost till annan användning (ton)

| Adress | Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö |
| --- | --- |
| Telefon | 040-35 66 00 |
| E-post | info@avfallsverige.se |
| Hemsida | www.avfallsverige.se |